چک لیسـت ارزیابی به روش تجــویزی

پیوست پنجم ویرایـش پنجـم

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

چک لیـست رشــته معــماری

پوسته خارجی غیر نور گذر

پوسته خارجی نور گذر

هوا بند و نشت هوا

1-8- جدول مشخصات ساختمان

| اقلیم | .......... | براساس شهر(نزدیک ترین شهر موجود در لیست مبحث) استخراج شود. |
| --- | --- | --- |
| گروه ساختمان | الف/ب/ج/د | طبق ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سال 1375 تعیین شود. |

| مشخصات کلی ساختمان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| استان | شهر | منطقه | کاربری | شماره پروانه ساخت | تاریخ صدور پروانه ساخت |

| شماره پروانه ساخت |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طراح معمار | طراح سازه | طراح مکانیک | طراح برق | ناظر | مجری |

| طبقه | کاربری (الف) | مساحت هر کاربری (مترمربع) | تعداد واحد/بخش مستقل | مساحت کل (مترمربع) | مساحت تهویه شونده (مترمربع) | تراز کف از 0.00 | ارتفاع (کف تا سقف) | بیشترین مساحت نورگذر به سطح هر نما (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زیر زمین 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| زیر زمین 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| همکف |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اول |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دوم |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سوم |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مجموع |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الف )کاربری باید از میان 34 کاربری موجود در پیوست 3 انتخاب شود و در صورت عدم وجود کاربری خاص در جدول فوق با هایلایت مشخص شود. در صورت وجود چند کاربری در یک طبقه، برای هر کاربری ردیف جداگانه ایجاد شود. |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-8- پوسته خارجی

1-2-8- پوسته خارجی غیر نور گذر

| اقلیم | .......... |
| --- | --- |

تنها استفاده از مواد و مصالحی در عایقکاری حرارتی مجاز است که الزامات لازم در خصوص مقاومت در برابر حریق موضوع مبحث سوم مقررات ملی ساختمان را دارا باشند. لذا استفاده از مواد و مصالح فاقد تاییدیه رسمی در برابر حریق در عایقکاری پوسته خارجی مطلقا ممنوع است.

عایق کاری حرارتی

امتیاز از 1000

......

شرط های عمومی

امتیازات عمومی (تمامی بخش های پوسته خارجی غیر نورگذر به صورت شرطی دیده شده است و امتیاز کل تنها در صورت رعایت تمامی موارد دریافت خواهد شد).

| ....... | امتیاز از 1000 | 1-5-19- پوسته خارجی |
| --- | --- | --- |
| ....... | امتیاز از 1000 | 1-1-5-19- پوسته خارجی غیر نورگذر |

برای هر تیپ از قسمت های مختلف جداره خارجی غیرنورگذر، باید یک جدول مشابه جدول زیر ایجاد و اطلاعات آن تکمیل شود

| جدول مشخصات لايه هاي جداره خارجی غیرنورگذر |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مقاومت حرارتی لايه ) 𝑚2. 𝑘/𝑊( | ضخامت )mm( | ضریب هدایت حرارتی ماده 𝑘) (𝑊/𝑚. | تاییدیه رسمی سنجش مقاومت حرارتی (دارد/ندارد) | شــماره اسـتاندارد محـصول | تولید کننده (شناسه ملی) | نام ماده |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (لايه خارجي) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | n (لايه داخلی) |
|  |  | کل جداره |  |  |  |  |  |
|  | نسبت مقاومت حرارتی به حداقل مجاز جدول 19-5-1 چند درصد است؟ |  |  |  |  |  |  |
| حداقل میزان مجاز برای کسب امتیاز عدد 1 است. |  |  |  |  |  |  |  |

| مقاومت حرارتی دیوارهای خارجی (جدول 19-5-1) |  |
| --- | --- |
| R Value (𝑚2. 𝑘/𝑊) | دیوار مجاور فضای باز )به تعداد تیپ های متفاوت جزئیات، ردیف اضافه شود( |
|  | میزان مقاومت حرارتی دیوار خارجی با جزئیات تیپ شماره ............ چند مترمربع درجه کلوین بر وات (𝑚2. 𝑘/𝑊) است؟ |
| R Value (𝑚2. 𝑘/𝑊) | دیوار مجاور فضای نیمه باز کنترل نشده )به تعداد تیپ های متفاوت جزئیات، ردیف اضافه شود( |
|  | میزان مقاومت حرارتی دیوار مجاور فضای نیمه باز کنترل نشده با جزئیات تیپ شماره ........... چند مترمربع درجه کلوین بر وات (𝑚2. 𝑘/𝑊) است؟ |
| R Value (𝑚2. 𝑘/𝑊) | دیوار مجاور خاک )به تعداد تیپ های متفاوت جزئیات، ردیف اضافه شود( |
|  | میزان مقاومت حرارتی دیوار مجاور خاک با جزئیات تیپ شماره ....... چند مترمربع درجه کلوین بر وات است؟ (𝑚2. 𝑘/𝑊) |
| برای تمام موارد این جدول، مستندات به همراه جدول مشخصات لايه ها بارگذاری شود. |  |

| مقاومت حرارتی سقف (جدول 19-5-1) |  |
| --- | --- |
| R Value (𝑚2. 𝑘/𝑊) | سقف مجاور فضای باز (به تعداد تیپ های متفاوت جزئیات، ردیف اضافه شود) |
|  | میزان مقاومت حرارتی سقف مجاور فضای باز با جزئیات تیپ شماره ......... چند مترمربع درجه کلوین بر وات است؟ (𝑚2. 𝑘/𝑊) |
| R Value (𝑚2. 𝑘/𝑊) | سقف مجاور فضای نیمه باز کنترل نشده (به تعداد تیپ های متفاوت جزئیات، ردیف اضافه شود) |
|  | میزان مقاومت حرارتی سقف مجاور فضای نیمه باز کنترل نشده با جزئیات تیپ شماره ......... چند مترمربع درجه کلوین بر وات (𝑚2. 𝑘/𝑊) است؟ |
| برای تمام موارد این جدول، مستندات به همراه جدول مشخصات لايه ها بارگذاری شود. |  |

| مقاومت حرارتی کف (جدول 19-5-1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| R Value (𝑚2. 𝑘/𝑊) | کف مجاور فضای باز (به تعداد تیپ های متفاوت جزئیات، ردیف اضافه شود) |  |
|  | میزان مقاومت حرارتی کف مجاور فضای باز با جزئیات تیپ شماره ........ چند مترمربع درجه کلوین بر وات است؟ (𝑚2. 𝑘/𝑊) |  |
| R Value (𝑚2. 𝑘/𝑊) | کف مجاور فضای نیمه باز کنترل نشده (به تعداد تیپ های متفاوت جزئیات، ردیف اضافه شود) |  |
|  | میزان مقاومت حرارتی کف مجاور فضای نیمه باز کنترل نشده با جزئیات تیپ شماره ....... چند مترمربع درجه کلوین بر وات (𝑚2. 𝑘/𝑊) است؟ |  |
| R Value (𝑚2. 𝑘/𝑊) | کف مجاور خاک (به تعداد تیپ های متفاوت جزئیات، ردیف اضافه شود) |  |
|  | میزان مقاومت حرارتی کف مجاور خاک با جزئیات تیپ شماره ....... چند مترمربع درجه کلوین بر وات است؟ (𝑚2. 𝑘/𝑊) |  |
| برای تمام موارد این جدول، مستندات به همراه جدول مشخصات لايه ها بارگذاری شود. |  |  |
| مقاومت حرارتی درهای غیر نورگذر (جدول 19-5-1) |  |  |  |
| R Value (𝑚2. 𝑘/𝑊) |  | درهای غیرنورگذر لولا دار (به تعداد تیپ های متفاوت جزئیات، ردیف اضافه شود) |  |
|  |  | میزان مقاومت حرارتی درهای غیرنورگذر لولا دار با جزئیات تیپ شماره ......... چند مترمربع درجه کلوین بر وات است؟ (𝑚2. 𝑘/𝑊) |  |
| R Value (𝑚2. 𝑘/𝑊) |  | درهای غیرنورگذر بدون لولا (به تعداد تیپ های متفاوت جزئیات، ردیف اضافه شود) |  |
|  |  | میزان مقاومت حرارتی درهای غیرنورگذر بدون لولا با جزئیات تیپ شماره ......... چند مترمربع درجه کلوین بر وات است؟ (𝑚2. 𝑘/𝑊) |  |
| برای تمام موارد این جدول، مستندات به همراه جدول مشخصات لايه ها بارگذاری شود. |  |  |  |

| درصد (%) | پل حرارتی (به تعداد نماهای موجود در جهت های متفاوت غیر از موارد زیر، ردیف اضافه شود) |
| --- | --- |
|  | نسبت مساحت پل حرارتی نسبت به مساحت کل نمای جنوبی چند درصد است؟ |
|  | نسبت مساحت پل حرارتی نسبت به مساحت کل نمای شمالی چند درصد است؟ |
|  | نسبت مساحت پل حرارتی نسبت به مساحت کل نمای شرقی چند درصد است؟ |
|  | نسبت مساحت پل حرارتی نسبت به مساحت کل نمای غربی چند درصد است؟ |
| برای تمام موارد این جدول، مستندات به همراه جدول مشخصات لايه ها بارگذاری شود. |  |

| بازتاب و سایه‌اندازی | امتیاز از 10000 | ....................... |
| --- | --- | --- |

شرط‌های اختصاصی

| تمامی ساختمان های اقلیم های 0 و 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | ع) آیا حداقل 75٪ از دیوارهای خارجی سمت جنوب، شرق و غرب دارای ضریب بازتاب حداقل 30٪ پرتوی مادون قرمز دریافتی می باشند؟ | 1 |
| خیر | بله | غ) با فرض محل قرارگیری خورشید در زاویه 45 درجه نسبت به افق در سمت جنوب، آیا حداقل 30٪ از مساحت دیوارهای خارجی در معرض تابش خورشید، در سایه قرار دارد؟ | 2 |
| برای بندهای 1 و 2 این جدول، مستندات و نقشه های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

| تمامی ساختمانهای اقلیم های ۰ تا 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | ف) با فرض محل قرارگیری خورشید در زاویه 45 درجه نسبت به افق در سمت جنوب، آیا حداقل 75٪ سطح بام در سایه اجزا خود ساختمان، مانند جان پناه، خرپشته، آلاچیق و یا تجهیزات غیرموقت مانند سلول های خورشیدی و تأسیسات دائمی روی بام قرار دارد؟ (در صورت انتخاب گزینه خیر، سوال بعد را پاسخ دهید) | 1 |
| خیر | بله | ف) آیا سطح خارجی بام باید حداقل ضریب بازتاب 75٪ از پرتوی مادون قرمز تابش شده به سطح را دارد؟ | 2 |
| برای بندهای 1 و 2 این جدول، مستندات و نقشه های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

2-2-8- پوسته خارجی نور گذر

| اقلیم | .......... |
| --- | --- |

امتیازات عمومی (مامی بخش های پوسته خارجی نورگذر به صورت شرطی دیده شده است و امتیاز کل تنها در صورت رعایت تمامی موارد دریافت خواهد شد).

| ....... | امتیاز از 1000 | 1-5-19- پوسته خارجی |
| --- | --- | --- |
| ....... | امتیاز از 1000 | 2-1-5-19- پوسته خارجی نورگذر |

شرط‌های عمومی

| نسبت مساحت نورگذر به کل مساحت دیوار خارجی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | الف) آیا نسبت مساحت نورگذر به کل مساحت دیوار خارجی در هر نما کمتر از 30٪ است ؟ (در صورت انتخاب گزینه خیر، سوال 3و 4 را پاسخ دهید) | 1 |
| خیر | بله | الف) آیا نسبت مساحت نورگذر سقف به کل مساحت بام کمتر از 3٪ است ؟ (در صورت انتخاب گزینه خیر، سوال 3 و 4 را پاسخ دهید) | 2 |
| خیر | بله | ب) آیا حداقل 25٪ از مساحت مفید طبقات بالاي سطح زمین در طول ساعات روز اعتدال پاییزی یا بهاری، دارای حداقل روشنایی مورد نیاز مبحث سیزدهم است؟ | 3 |
| خیر | بله | ب) آیا سامانه روشنایی مصنوعی مجهز به کنترل میزان نور بر حسب نور طبیعی است؟ | 4 |
| در صورت پاسخ بله به هر دو سوال 3و 4 فوق می توان مساحت جداره نورگذر به کل دیوار خارجی را تا حداکثر 50٪ افزایش داد و همچنان از روش تجویزی استفاده کرد. برای بندهای 1 تا 4 این جدول، مستندات و نقشه های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

برای هر تیپ از قسمتهای مختلف جداره خارجی نورگذر، باید یک جدول مشابه جدول زیر ایجاد و اطلاعات آن تکمیل شود.

| جدول مشخصات لايه هاي جداره خارجی نورگذر |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مقاومت حرارتی لايه (m2.k/W) | ضخامت (mm) | ضریب هدایت حرارتی ماده 𝑘) (𝑊/𝑚. | تاییدیه رسمی سنجش مقاومت حرارتی )دارد /ندارد( | شماره استاندارد محصول | تولیدکننده )شناسه ملی( | نام ماده |  |
|  |  |  |  |  |  | هوای خارج | ۱ (لایه خارجی) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | هوای داخل | n (لايه داخلی) |
|  |  | کل جداره |  |  |  |  |  |
| ضریب انتقال حرارتی جداره نورگذر از معکوس حاصل جمع مقاومت حرارتی تمامی لايه ها به علاوه لايه هوای داخل و خارج محاسبه شود. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | نسبت حداکثر ضریب انتقال حرارتی مجاز جدول 19-5-2 به ضریب انتقال حرارتی این جداره به چند درصد است؟ |  |  |  |  |  |  |

| U Value (𝑊/𝑚2. 𝑘) | مقاومت حرارتی (جدول 19-5-2) |  |
| --- | --- | --- |
| ..... | بیشترین میزان ضریب انتقال حرارتی جداره نورگذر ثابت چند وات بر مترمربع درجه کلوین (W/m2.k) است؟ | 1 |
| ..... | بیشترین میزان ضریب انتقال حرارتی جداره نورگذر متحرک چند وات بر مترمربع درجه کلوین (W/m2.k) است؟ | 2 |
| ..... | بیشترین میزان ضریب انتقال حرارتی درهای نورگذر چند وات بر مترمربع درجه کلوین (W/m2.k) است؟ | 3 |
| ..... | بیشترین میزان ضریب انتقال حرارتی نورگیر سقفی چند وات بر مترمربع درجه کلوین (W/m2.k) است؟ | 4 |
| حداقل میزان مجاز برای کسب امتیاز عدد 1 است. برای بندهای 1 تا 4 این جدول، مستندات به همراه جدول مشخصات لايه ها بارگذاری شود. |  |  |

در محاسبات ضریب بهره خورشیدی و کنترل میزان SHGC تنها شیشه هایی قابل قبول هستند که میزان مادون قرمز مورد نظر را جذب و به هوا منتقل می نمایند. استفاده از شیشه هایی که با بازتاب مادون قرمز مانع از ورود آن می شوند ممنوع است.

| درصد (%) | ضریب بهره خورشیدی SHGC (جدول 19-5-2) |  |
| --- | --- | --- |
| ..... | نسبت مساحت سایه گیر به کل مساحت جداره نورگذر (PF) چند درصد است؟ | 1 |
| ..... | حداکثر ضریب بهره خورشیدی در تمام جداره های نورگذر چقدر است؟ | 2 |
| برای بندهای 1 و 2 این جدول، مستندات به همراه جدول مشخصات لايه ها بارگذاری شود. |  |  |

شرط های اختصاصی

| درصد (%) | میزان عبور نور مرئی VLT |  |
| --- | --- | --- |
| ..... | کمترین میزان عبور نور مرئی در تمام جداره های نورگذر چند درصد است؟ | 1 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات به همراه جدول مشخصات لايه ها بارگذاری شود. |  |  |

| تمامی ساختمان های اقلیم های ۰ و 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| درصد (%) | میزان عبور نور مرئی VLT |  |
| ..... | کمترین میزان عبور نور مرئی در تمام جداره های نورگذر چند درصد است؟ | 1 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات به همراه جدول مشخصات لايه ها بارگذاری شود. |  |  |

3-2-8- هوابند و نشت هوا

| اقلیم | .......... |
| --- | --- |

شرط ها

امتیازات عمومی (تمامی بخش های هوابندی و نشت هوا  به صورت شرطی دیده شده است و امتیاز کل تنها در صورت رعایت تمامی موارد دریافت خواهد شد)

| ....... | امتیاز از 1000 | 1-5-19- پوسته خارجی |
| --- | --- | --- |
| ....... | امتیاز از 1000 | 3-1-5-19- پوسته خارجی نورگذر |

| نشت هوای سطحی (حداقل یک آزمایش نشت هوا به ازای هر 1000 مترمربع از سطح پوسته خارجی در هر نما) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (𝐿/𝑠. 𝑚2) | تمامی ساختمان ها |  |
|  | چ( آیا میزان نشت هوا به داخل و خارج ساختمان، تحت اختلاف فشار مثبت یا منفی 75 پاسکال بین فضای داخل و خارج چند لیتر بر ثانیه به ازای هر مترمربع (𝐿/𝑠. 𝑚2) پوسته خارجی است؟ | 1 |

چک لیست های رشـته تأسیـسات مکانیـکی

تولید و بازیــافت(طراحی سیستم، بازدهی تجهیزات)

توزیـع و کنترل(عایقـکاری سامانه توزیع، کنترل تأسیسـات، هوای تازه)

4-2-8- تولید و بازیافت

| اقلیم | .......... |
| --- | --- |

طراحی سیسستم

امتیازات عمومی )تمامی بخش های تولید و بازیافت تأسیسات مکانیکی  به صورت شرط لازم دیده شده است و امتیاز کل تنها در صورت رعایت تمامی موارد دریافت خواهد شد(

| ....... | امتیاز از 1000 | 2-5-19- تأسیسات مکانیکی |
| --- | --- | --- |
| ....... | امتیاز از 1000 | 1-2-5-19- تولید و بازیافت |

شرط ها

شرط های عمومی

| طراحی سامانه سرمایش و گرمایش |  |  |
| --- | --- | --- |
| غیر مرکزی | مرکزی | پ) سامانه سرمایش و گرمایش به چه صورت طراحی شده است؟ |
| بر اساس شرایط بند )ب( و )پ( نوع مجاز مرکزی یا مستقل تعیین شود. |  |  |

| میزان بارهای سرمایش و گرمایش |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| تمامی ساختمان ها |  |  |  |
| خیر | بله | الف) آیا محاسبه میزان بارهای سرمایش و گرمایش باید بر اساس الزامات مبحث چهاردهم مقررات ملّی ساختمان انجام شده است؟ | 1 |
| خیر | بله | ث( آیا در محاسبه بارهای سرمایش و گرمایش میزان انرژی حاصل از سامانه بازیافت انرژی محاسبه شده و از بار کل کسر شده است؟ | 2 |
| خیر | بله | ج( آیا در محاسبه حداکثر بار سرمایش و گرمایش، اینرسی حرارتی جرم داخلی ساختمان )شامل پوسته مجاور فضای کنترل شده اعم از دیوار، سقف، کف، تجهیزات و مبلمان ثابت( محاسبه و از حداکثر بار اولیه کسر شده است؟ | 3 |
| خیر | بله | چ) آیا حداکثر ظرفیت تولید همزمان تمامی دستگاه های سرمایش و گرمایش از میزان ظرفیت حرارتی اولیه، پس از کسر بازیافت انرژی و ظرفیت جرم حرارتی داخلی کمتر است؟ | 4 |
| خیر | بله | ح) آیا توان کل تولید سرمایش و گرمایش ساختمان پس از کسر ظرفیت حرارتی سامانه های ذخیره انرژی حرارتی محاسبه شده است؟ | 5 |
| خیر | بله | خ( آیا در محاسبه ظرفیت و نحوه تولید و کنترل سرمایش و گرمایش، علاوه بر وضعیت بار کامل، میزان تولید و توزیع در حالت های بار جزئی برای وضعیت های 75٪ بارکل، به طور مستقل محاسبه شده است؟ | 6 |
| خیر | بله | خ) آیا در محاسبه ظرفیت و نحوه تولید و کنترل سرمایش و گرمایش، علاوه بر وضعیت بار کامل، میزان تولید و توزیع در حالت های بار جزئی برای وضعیت های 50٪ بارکل، به طور مستقل محاسبه شده است؟ | 7 |

شرط های اختصاصی

| میزان بارهای سرمایش و گرمایش |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| تمامی ساختمان ها |  |  |  |
| خیر | بله | خ( آیا در محاسبه ظرفیت و نحوه تولید و کنترل سرمایش و گرمایش، علاوه بر وضعیت بار کامل، میزان تولید و توزیع در حالت های بار جزئی برای وضعیت های 25% بارکل، به طور مستقل محاسبه شده است؟ | 8 |
| خیر | بله | ذ) آیا ساعات بدون نیاز به سرمایش و گرمایش تعیین شده و بر این اساس، بارهای جزئی بین فصلی با استفاده از سامانه تزریق هوای تازه مستقیم محاسبه و از بار کلی یا جزئی آن ساعات کسر شده است؟ | 9 |
| خیر | بله | ذ) آیا سامانه هوای تازه مستقیم برای ساعات بدون نیاز به سرمایش و گرمایش با استفاده از سامانه تزریق هوای تازه مستقیم طراحی شده است؟ | 10 |
|  |  | ر) حداقل دمای تنظیمی داخل در طراحی سامانه های سرمایش چند درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است؟ | 11 |
|  |  | ز) حداکثر دمای تنظیمی داخل در طراحی سامانه های گرمایش چند درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است؟ | 12 |
| برای بندهای 1 تا 5 و بندهای 8 و 9 این جدول، مستندات با ذکر صفحه و بند بارگذاری شود. برای بند 6 و 7 این جدول، دفترچه محاسبات بارگذاری شود. برای بند 10 این جدول، مستندات و نقشه های فلودیاگرام بارگذاری شود. |  |  |  |

| ساختمان های دارای سرمایش و گرمایش غیر مرکزی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | ل) آیا برای تمامی کولرهای آبی و کندانسورهای کولرهای گازی، سایبان طراحی شده است؟ | 1 |
| خیر | بله | م( برای پکیج در فضای آزاد، محفظه جداکننده باید عایق با ضخامت حداقل 13 میلیمتر و همچنین دودکش دو جداره یا دودکش ساختمانی با قابلیت تأمین هوا، تنها به میزان مورد نیاز پکیج طراحی شده است؟ | 2 |
| برای بندهای 1 و 2 این جدول، مستندات و نقشه های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

| ساختمان های دارای سرمایش و گرمایش مرکزی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | ص( آیا از چیلر جذبی تک اثره متصل به شبکه سراسری گاز و برق در سامانه استفاده شده است؟ | 1 |
|  |  | ع( اختلاف دمای آب رفت و برگشت در چیلرها چند درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است؟ | 2 |
|  |  | ع( اختلاف دمای آب رفت و برگشت در بویلرها چند درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است؟ | 3 |

| ساختمان های دارای بیش از یک چیلر، بویلر یا مبدل حرارتی در سامانه سرمایش یا گرمایش یا آبگرم مرکزی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله |  | س) آیا محاسبه اولویت شروع به کار، تنظیم ظرفیت، نقطه بهینه ورود و خروج هر دستگاه و سناریوی کنترل ورود و خروج در دفترچه محاسبات به همراه جزئیات بیان شده است؟ |  | 1 |
| خیر | بله |  | ش) آیا در انتخاب تعداد بهینه چیلر و بویلر، محاسبات نقطه بهینه مصرف بر اساس سناریوی انفرادی و یا تجمیعی و ورود و خروج، محاسبه و در دفترچه محاسبات درج شده است؟ |  | 2 |
| برای بندهای 1 و 2 این جدول، مستندات و نقشه های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |  |  |
| ساختمان های دارای بویلرهای با ظرفیت بیش از سه میلیون Btu/h |  |  |  |  |  |
| خیر |  | بله |  | ف( آیا سامانه بازیافت حرارت با قابلیت بازیافت حداقل 70٪ از حرارت حاصل از گازهای احتراق بر روی دودکش طراحی شده است؟ | 1 |
| خیر |  | بله |  | گ) آیا سنسورهای سنجش گازهای گلخانه ای مانند دی اکسیدکربن، مونواکسیدکربن و گازهای سمی حاصل از احتراق بر روی خروجی دودکش جانمایی شده است؟ | 2 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات و نقشه ها، فلودیاگرام و نحوه محاسبه ضریب بازیافت بارگذاری شود. برای بند 2 این جدول، مستندات و نقشه ها بارگذاری شود. |  |  |  |  |  |

| ساختمان های دارای هواساز |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | ک( آیا هواساز)ها( مجهز به سامانه بازیافت با حداقل قابلیت بازیافت 50٪ از دمای هوای خروجی و انتقال آن به هوای تازه ورودی است؟ | 1 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات و نقشه ها، فلودیاگرام و نحوه محاسبه ضریب بازیافت بارگذاری شود. |  |  |  |

| ساختمان های تجاری با مساحت بیش از 60 مترمربع |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | ذ( آیا اتاقک برای قرارگیری سامانه های گرمایشی مرکزی در نقشه ها تعبیه شده است؟ | 1 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات و نقشه ها، فلودیاگرام و نحوه محاسبه ضریب بازیافت بارگذاری شود. |  |  |  |

5-2-8- بازدهی تجهیزات

| ....... | امتیاز از 1000 | بازدهی تجهیزات |
| --- | --- | --- |

شرط ها

| ساختمان های دارای سرمایش و گرمایش غیر مرکزی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| در صورت وجود هر یک از تجهیزات زیر در ساختمان، حداقل بازدهی و رده انرژی مربوط به تجهیز استفاده شده را در جدول زیر وارد نمایید. |  |  |  |  |
| رتبه انرژی | استاندارد ملّی | حداقل بازده | مشخصات | تجهیز |
|  | 1219-2 |  | گازسوز مخزن دار | آبگرمکن |
|  | 1828-2 |  | گازسوز بدون مخزن (فوری( | آبگرمکن |
|  | 14629 |  | غیرچگالشی با توان ورودی نامی کمتر از 70 کیلووات | پکیج گازی |
|  | 14629 |  | توان ورودی نامی کمتر از 70 کیلووات | پکیج چگالشی |
|  | 1220-2 |  | گازسوز دودکشدار | بخاری |
|  | 7342-2 |  | برقی خانگی | بخاری |
|  | 7268-2 |  | گازسوز بدون دودکش | بخاری |
|  | 1563-2 |  | برقی | آبگرمکن |
|  | 10634 |  | دمنده و مکنده | فن |
|  | 15858-2 |  | خنک کنندگی بر مبنای ضریب بازدهی انرژی EEI | کولر آبی |
|  | 10638 |  | بر اساس نسبت بازدهی انرژی فصلی SEER | کولر گازی |

| ساختمان های دارای سرمایش و گرمایش مرکزی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| در صورت وجود از هر یک از تجهیزات زیر در ساختمان، حداقل بازدهی و رده انرژی مربوط به تجهیز استفاده شده را در جدول زیر وارد نمایید. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رتبه انرژی |  | استاندارد ملّی | حداقل بازده |  | مشخصات |  | تجهیز |  |
|  |  | 14763 |  |  | توان گرمایی ورودی نامی بیش از 70 کیلووات |  | بویلر چگالشی |  |
|  |  | 14763 |  |  | توان گرمایی ورودی نامی بیش از 70 کیلووات |  | بویلر غیرچگالشی |  |
|  |  | 13782 |  |  | بازدهی حرارتی ناخالص |  | دیگ بخار |  |
|  |  | 13782 |  |  | بازدهی حرارتی ناخالص |  | دیگ بخار ری هیت دار |  |
|  |  | - |  |  | بر اساس ضریب عملکرد (COP) |  | چیلر تراکمی هواخنک |  |
|  |  | 3678-2 |  |  | 576/0 کیلووات به ازای هر تن تبرید یا بر اساس ضریب COP) عملکرد ( |  | چیلر تراکمی آب خنک |  |
|  |  | - |  |  | بر اساس ضریب عملکرد (COP) |  | چیلر جذبی دو اثره |  |
|  |  | 13375 |  |  | بازده خالص حرارتی |  | تولید همزمان حرارت و برق (CHP) یا |  |
| ساختمان های دارای سرمایش و گرمایش مرکزی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| در صورت وجود از هر یک از تجهیزات زیر در ساختمان، حداقل بازدهی و رده انرژی مربوط به تجهیز استفاده شده را در جدول زیر وارد نمایید. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رتبه انرژی | استاندارد ملّی |  |  | حداقل بازده |  | مشخصات |  | تجهیز |
|  | - |  |  |  |  | بازدهی حرارتی ناخالص قابل قبول در شرایط متوسط دمای سالانه |  | تولید همزمان برودت، حرارت و برق (CCHP) |
|  | 6018 |  |  |  |  | جریان مختلط و محوری |  | پمپ های گریز از مرکز |
|  | 3772-30-1-1 |  |  |  |  | تک فاز تک سرعته با توان بیش از 120 وات |  | الکتروموتور |
|  | 3772-30-1-1 |  |  |  |  | تک فاز چندسرعته با توان بیش از 120 وات |  | الکتروموتور |
|  | 3772-30-1-1 |  |  |  |  | سه فاز تک سرعته با توان بیش از 120 وات و کمتر از 1000 کیلووات )به غیر از 75 تا 200 کیلووات( |  | الکتروموتور |
|  | 3772-30-1-1 |  |  |  |  | سه فاز تک سرعته با توان بین 75 تا 200 کیلووات |  | الکتروموتور |
|  | 3772-30-1-2 |  |  |  |  | سرعت متغیر |  | الکتروموتور |
|  | 3772-30-1-3 |  |  |  |  | سرعت متغیر بدون جاروبک |  | الکتروموتور |
|  | 10635 |  |  |  |  | جریان متقابل و جریان متقاطع |  | برج های خنک کن |
|  | 11574 |  |  |  |  | - |  | هواساز |
|  | 10636 |  |  |  |  | - |  | فنکویل |

3-8- تأسیسات مکانیکی

1-3-8-توزیع و کنترل

| اقلیم | .......... |
| --- | --- |

| ....... | امتیاز از 1000 | 2-5-19- تأسیسات مکانیکی |
| --- | --- | --- |
| ....... | امتیاز از 1000 | 2-2-5-19- توزیع و کنترل |

شرط ها

شرط های عمومی

تنها استفاده از مواد و مصالحی در عایقکاری حرارتی مجاز است که الزامات الزم در خصوص مقاومت در برابر حریق موضوع مبحث سوم مقررات ملی ساختمان را دارا باشند. لذا استفاده از مواد و مصالح فاقد تاییدیه رسمی در برابر حریق در عایقکاری تأسیسات مکانیکی مطلقا ممنوع است.

امتیازات)تمامی بخش های توزیع و کنترل تأسیسات مکانیکی  به صورت شرط لازم دیده شده است و امتیاز کل تنها در صورت رعایت تمامی موارد دریافت خواهد شد(

| ....... | امتیاز از 1000 | 1-2-2-5-19- عایق کاری سامانه توزیع |
| --- | --- | --- |

ساختمان های دارای کانال هوا

شرط های اختصاصی

| تمامی ساختمان ها |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | الف)- ب) چند درصد از سطوح مخازن و لوله های آب سرد، آب گرم و بخاردارای عایق کاری حرارتی هستند؟ | 1 |
|  | پ) بیشترین میزان ضریب انتقال حرارت عایق های مخازن و لوله های آب گرم و بخار، چند وات بر مترمربع درجه کلوین (W/m2.k) است؟ | 2 |
|  | پ( بیشترین میزان ضریب انتقال حرارت عایقهای مخازن و لوله های آب سرد، چند وات بر مترمربع درجه کلوین (W/m2.k) است؟ | 3 |
|  | پ( هدررفت دما از محل تولید تا مصرف در سامانه سرمایش چند درجه سانتیگراد است؟ | 4 |
|  | پ( هدررفت دما از محل تولید تا مصرف در سامانه گرمایش چند درجه سانتیگراد است؟ | 5 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات با ذکر صفحه و بند بارگذاری شود. برای بندهای 2 تا 5 این جدول، مستندات به همراه جدول محاسبات عایق بارگذاری شود. |  |  |

|  | الف) – ب( چند درصد از سطوح مخازن و لوله های آب سرد، آب گرم و بخار دارای عایقکاری حرارتی هستند؟ | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | پ( بیشترین ضریب انتقال حرارت عایق های کانال های هوای سرد و گرم و رفت و برگشت، چند وات برمترمربع درجه کلوین (W/m2.k) است؟ | 2 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات با ذکر صفحه و بند بارگذاری شود. برای بند 2 این جدول، مستندات به همراه جدول مشخصات عایق بارگذاری شود. |  |  |

| ....... | امتیاز از 1000 | 2-2-2-5-19- کنترل تأسیسات |
| --- | --- | --- |

شرط های عمومی

شرط ها

امتیازات )تمامی بخش های کنترل تأسیسات مکانیکی  به صورت شرط لازم دیده شده است و امتیاز کل تنها در صورت رعایت تمامی موارد دریافت خواهد شد(

شرط های اختصاصی

| تمامی ساختمان ها |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | ب( آیا سامانه گرمایش و سرمایش قابلیت کنترل شروع به کار و توقف بر اساس دمای هوای بیرون ساختمان را دارا هستند؟ | 1 |
|  |  | ح( کمترین دمای تنظیمی اتاق برای سامانه های سرمایش در صورت حضور کاربر، چند درجه سانتیگراد است؟ | 2 |
|  |  | خ( بیشترین دمای تنظیمی اتاق برای سامانه های گرمایش در صورت حضور کاربر، چند درجه سانتیگراد است؟ | 3 |
|  |  | د( کمترین دمای تنظیمی در زمان کارکرد سامانههای سرمایش )در فضاهایی از ساختمان که حضور کاربر به طور منقطع است، در ساعات بعد از حضور کاربر( چند درجه سانتیگراد است؟ | 4 |
|  |  | ذ) بیشترین دمای تنظیمی در زمان کارکرد سامانههای گرمایش (در فضاهایی از ساختمان که حضور کاربر به طور منقطع است، در ساعات بعد از حضور کاربر( چند درجه سانتیگراد است؟ | 5 |
|  |  | و( حداکثر دمای آبگرم مصرفی در خروجی دوش و وان چند درجه سانتیگراد است؟ | 6 |
|  |  | و( حداکثر دمای آبگرم مصرفی در روشویی خصوصی چند درجه سانتیگراد است؟ | 7 |
|  |  | و) حداکثر دمای آبگرم مصرفی در روشویی عمومی چند درجه سانتیگراد است؟ | 8 |
|  |  | و( حداکثر دمای آبگرم مصرفی در ظرفشویی آشپزخانه عمومی چند درجه سانتیگراد است؟ | 9 |
|  |  | و( حداقل دمای برگشت آبگرم مصرفی چند درجه سانتیگراد است؟ | 10 |
| برای بندهای 1 تا 10 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های کنترلی مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

| ساختمان های دارای سرمایش و گرمایش غیر مرکزی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | ف( در صورت استفاده از رادیاتور، علاوه بر شیرکنترلی ورودی هر واحد، آیا تمامی رادیاتورها به صورت جداگانه مجهز به شیرترموستاتیک می باشند؟ | 1 |
| خیر | بله | ق( آیا تمام فن ها در تمامی کولرهای آبی و سایر تجهیزات از نوع دور متغیر و فرمانپذیر EC DC- و یا BLDC بوده و قابلیت کنترل پیوسته دور فن بین 10% تا 100% را با استفاده از سیگنال 1 تا 10 ولت DC دارند؟ | 2 |
| برای بندهای 1 و 2 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های کنترلی مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

| ساختمان های دارای سرمایش و گرمایش مرکزی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | پ) سامانه گرمایش مرکزی، فقط در صورتی که دمای هوای بیرون ساختمان، کمتر از چند درجه سانتیگراد باشد با ظرفیت بار کامل راه اندازی می شود؟ |  | 1 |  |
| خیر | بله |  | ت( آیا سامانه مرکزی تأسیسات مکانیکی با استفاده از روشهای مداربندی و تجهیزات کنترلی به گونه ای طراحی شده است تا در صورتیکه، کوچکترین بخش مستقل ساختمان، برای هر مدت نامحدود به تنهایی در حال فعالیت باشد، سرمایش، گرمایش، هوای تازه و آبگرم صرفا به میزان نیاز آن بخش تولید و توزیع شود؟ |  | 2 |  |
| خیر | بله |  | ز( آیا سامانه های مرکزی توزیع سرمایش، گرمایش، آبگرم مصرفی )به غیر از مدار اولیه سامانه های اولیه و ثانویه ( از پمپ های دور ثابت با توان بیش از 1/5 کیلووات در مدار سرمایش استفاده شده است؟ |  | 3 |  |
| خیر | بله |  | ز( آیا سامانه های مرکزی توزیع سرمایش، گرمایش، آبگرم مصرفی (به غیر از مدار اولیه سامانه های اولیه و ثانویه ( از پمپ های دور ثابت با توان بیش از 3 کیلووات در مدار گرمایش استفاده شده است؟ |  | 4 |  |
| در صورت پاسخ )بله( به هر یک از دو سوال قبل به دو سوال بعدی پاسخ دهید. |  |  |  |  |  |  |
| خیر | بله |  | ز( آیا پمپ های با توان بیش از حدود فوق دارای سامانه کنترل سرعت و درایو فرکانس متغیر تحت شبکه و فرمان پذیر هستند؟ |  | 5 |  |
| خیر | بله |  | ز( آیا پمپ های با توان بیش از حدود فوق مجهز به راه انداز نرم هستند؟ |  | 6 |  |
| خیر | بله |  | ژ( آیا انتخاب پمپ ها به گونه ای انجام شده است تا در صورتی که کوچکترین بخش مستقل ساختمان، برای هر مدت نامحدودی به تنهایی در حال فعالیت باشد، سرمایش، گرمایش و آبگرم صرفاً به میزان نیاز آن بخش تأمین شود؟ |  | 7 |  |
| خیر | بله |  | س( آیا مدارهای سرمایش، گرمایش و آبگرم مصرفی تمامی طبقات ساختمان، مجهز به شیر کنترلی (دو راهه یا سه راهه ( با عملگر باز و بسته یا تدریجی تحت شبکه هستند؟ |  | 8 |  |
| خیر | بله |  | س) آیا مدارهای سرمایش، گرمایش و آبگرم مصرفی تمامی بخش های مستقل در هر طبقه، مجهز به شیر کنترلی )دوراهه یا سه راهه ( با عملگر باز و بسته یا تدریجی تحت شبکه هستند؟ |  | 9 |  |
|  |  |  | س( آیا مدارهای سرمایش، گرمایش و آبگرم مصرفی تمامی فضاهای مختلف هر بخش که دارای زمان بهره برداری یکسان نیستند، مجهز به شیر کنترلی )دوراهه یا سه راهه ( با عملگر باز و بسته یا تدریجی تحت شبکه هستند؟ |  | 10 |  |
| خیر | بله |  | س( آیا مدارهای سرمایش، گرمایش و آبگرم مصرفی مشاعات، مجهز به شیر کنترلی )دوراهه یا سه راهه ) با عملگر باز و بسته یا تدریجی تحت شبکه هستند؟ |  | 11 |  |
| خیر | بله |  | ش( آیا مدارهای سرمایش، گرمایش و آبگرم مصرفی تمامی طبقات ساختمان و همچنین بخش های مستقلی که توسط یک پمپ مستقل تغذیه می شوند، مجهز به سنسور سنجش اختلاف فشار تحت شبکه هستند تا دور پمپ متناسب با افزایش یا کاهش اختلاف فشار تنظیم شود؟ |  | 12 |  |
| ساختمان های دارای سرمایش و گرمایش مرکزی |  |  |  |  |  |  |  |
| خیر |  | بله |  | ص( آیا تمامی نقاط بحرانی بخش آبی سامانه های سرمایش و گرمایش و آبگرم مصرفی که به دلیل فشار بالا، امکان عبور جریان بیش از میزان طرح و یا ایجاد مدار کوتاه وجود دارد، تعیین شده اند؟ |  | 13 |  |
| خیر |  | بله |  | ص( آیا در تمامی نقاط بحرانی شناسایی شده، با استفاده از شیرهای کنترلی مستقل از فشار، حداکثر جریان آب عبوری کنترل می شود؟ |  | 14 |  |
| خیر |  | بله |  | ض( حداقل اختلاف دمای آب رفت و برگشت در کویل های هواسازها چند درجه سانتیگراد است؟ |  | 15 |  |
| خیر |  | بله |  | ض) حداقل اختلاف دمای آب رفت و برگشت در کویل های فنکویل ها چند درجه سانتیگراد است؟ |  | 16 |  |
| خیر |  | بله |  | ط( حداقل اختلاف دمای هوای رفت و برگشت در تمامی هواسازها چند درجه سانتیگراد است؟ |  | 17 |  |
| خیر |  | بله |  | ظ( آیا نقاطی که تأثیر عملکرد پمپ های دور متغیر در جریان جزئی و یا جریان کمتر از حد تعیین شده در طراحی در مدارهای اصلی باعث ایجاد عدم امکان کنترل میزان آب عبوری از شیرهای کنترلی مستقل از فشار می شود تعیین شده اند؟ |  | 18 |  |
| خیر |  | بله |  | ظ( آیا در نقاطی که عدم امکان کنترل میزان آب عبوری از شیرهای کنترلی مستقل از فشار شناسایی شده، شیرهای کنترلی ساده با عملگر تدریجی و جریانسنج مافوق صوت تحت شبکه متصل به کنترلگر دیجیتال مستقیم بجای شیرهای کنترلی مستقل از فشار استفاده شده است؟ |  | 19 |  |
| خیر |  | بله |  | ع( آیا تمامی فنکویل ها به صورت جداگانه مجهز به شیر کنترلی با عملگر باز و بسته و یا تدریجی تحت شبکه هستند تا در صورت دریافت فرمان خاموش شدن فنکویل، شیر کنترل آن نیز بسته شده و از عبور جریان سیال از درون کویل جلوگیری شود؟ |  | 20 |  |
| خیر |  | بله |  | ق) آیا تمام فن ها در تمامی تجهیزات ترکیبی هوا و آب از جمله هواسازها و فنکویل ها، کولرهای آبی و همچنین سامانه های تمام هوا از نوع دور متغیر و فرمانپذیر EC-DC و یا BLDC بوده و قابلیت کنترل پیوسته دور فن بین 10% تا 100% را با استفاده از سیگنال 1 تا 10 ولت DC دارند؟ |  | 21 |  |
| خیر |  | بله |  | ک( آیا در سامانه های هوایی مانند هواسازها و یا سامانه های حجم هوای متغیر، تمامی خروجی ها مجهز به جعبه جریان هوای متغیر دارای دمپر موتوری تحت شبکه، سنسور دمای هوای عبوری، سنسور میزان جریان هوا و کویل گرمایش مجدد هستند؟ |  | 22 |  |
| خیر |  | بله |  | گ( آیا تمام فضاهای مستقل هر واحد مجهز به کنترلگر اتاق، دارای قابلیت تنظیم دما، سنسور دمای اتاق و سنسور دی اکسیدکربن می باشند تا بخش آبی و بخش هوایی بر اساس نیاز لحظه ای، قابل کنترل و برنامهر یزی جداگانه و در عین حال قابلیت ارسال و دریافت پیام تحت شبکه را داشته باشند؟ |  | 23 |  |
| خیر |  | بله |  | م( آیا طراحی سامانه توزیع سرمایش، گرمایش و هوای تازه به گونه ای انجام گرفته است که سرما و گرما و هوای تازه تنها برای منطقه مورد نیاز و به میزان مورد نیاز تا رسیدن به حد آسایش تأمین شود؟ |  | 24 |  |
| خیر |  | بله |  | ن( آیا طراحی به صورتی انجام شده است تا در هیچ یک از ساعات مرحله بهره برداری در کل سال، دمای هیچ یک از نقاط ساختمان بیشتر از دمای تنظیم شده برای سامانه گرمایش نباشد؟ |  | 25 |  |
| خیر |  | بله |  | ن( آیا طراحی به صورتی انجام شده است تا در هیچ یک از ساعات مرحله بهره برداری در کل سال، دمای هیچ یک از نقاط ساختمان کمتر از دمای تنظیم شده برای سامانه سرمایش نباشد؟ |  | 26 |  |
| برای بندهای 1 تا 26 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های کنترلی مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |  |  |  |  |

الف( ساختمان های غیرمسکونی با مساحت بیش از 5000 مترمربع و ساختمان های مسکونی با مساحت بیش از 3000 مترمربع و یا بیش از 5 طبقه مسکونی

| خیر | بله | الف( آیا سامانه سرمایش و گرمایش باید به گونه ای طراحی شده است که بخش ها و یا واحدهای مختلف ساختمان که زمان بهره برداری یکسان ندارند، قابلیت تفکیک کامل از سایر بخش ها و سامانه مرکزی را داشته باشند؟ این تفکیک باید به گونه ای هست که ورود هوای تازه و خروج هوا از آن بخش و همچنین ورود و خروج و گردش آب در سامانه سرمایش و گرمایش آن بخش، بدون ایجاد اختلال در سایر بخش هاكاملاً قابل کنترل و به طور مستقل قابل قطع کردن باشد؟ | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| برای بند 1 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های کنترلی مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

| ث( – ج( ساختمان های دارای سامانه مرکزی سرمایش و گرمایش که در طول سال، هر دو سامانه سرمایش و گرمایش در آنها مورد نیاز است |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | آیا مدارهای توزیع آبگرم و آبسرد سامانه های سرمایش و گرمایش به صورت جداگانه طراحی، محاسبه و تعیین سایز شده اند؟ | 1 |
| خیر | بله | چ( آیا تمامی هواسازها و فنکویل ها، باید دارای دو کویل مجزا برای سرمایش و گرمایش )چهار لوله( می باشند؟ | 2 |
| برای بندهای 1 و 2 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های کنترلی مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

| ر( ساختمان هایی که برنامه مشخص و تکرار شونده حضور و عدم حضور کاربران در آنها وجود دارد |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | آیا دمای تنظیمی برای زمان عدم حضور تا قبل از حضور کاربران به تدریج به دمای حضور رسانده می شود؟ | 1 |
| خیر | بله | آیا سناریوی بهینه مربوط به مدت زمان تغییر دما توسط طراح تأسیسات، بهینه یابی و در سامانه مدیریت ساختمان برنامه ریزی شده است؟ | 2 |
| خیر | بله | آیا برنامه باید قابلیت بهینه شدن توسط یادگیری خودمحور و یا یادگیری ماشین به مرور زمان را داراست؟ | 3 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های کنترلی مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

| ل( ساختمان های عمومی دارای فضاهای پیوسته |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله |  | ل) آیا فضاهای پیوسته و یا فضاهای عمومی و هر بخشی که دارای رفتار متفاوت است، به صورت جداگانه مجهز به کنترلگر اتاق دارای قابلیت تنظیم دما، سنسور دمای اتاق، سنسور دی اکسیدکربن می باشند؟ در این فضاها باید امکان غیرفعال کردن تنظیم دما و دور فن به صورت موضعی و محدود کردن به کنترل مرکزی وجود داشته باشد. |  | 1 |  |
| خیر | بله |  | ل) آیا در فضاهای پیوسته و یا فضاهای عمومی و هر بخشی که دارای رفتار متفاوت است، امکان غیرفعال کردن تنظیم دما و دور فن به صورت موضعی و محدود کردن به کنترل مرکزی وجود دارد؟ |  | 2 |  |
| برای بندهای 1 و 2 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های کنترلی مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |  |  |  |
| ....... |  | امتیاز از 1000 |  | 3-2-2-5-19- هوای تازه |  |

امتیازات)تمامی  قسمت های بخش هوای تازه تأسیسات مکانیکی  به صورت شرط لازم دیده شده است و امتیاز کل تنها در صورت رعایت تمامی موارد دریافت خواهد شد(

شرط ها

| ساختمان های دارای سامانه هوای تازه |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | الف(آیا میزان ورود هوای تازه تنها به اندازه ای است که مقدار دی اکسیدکربن موجود در هوا بیشتر از سطح مجاز طرح نشود؟ | 1 |
| خیر | بله | الف(آیا ورود هوای تازه به هر فضایی با اتصال به کنترلگر مجهز به سنسور دی اکسیدکربن انجام می شود؟ | 2 |
| خیر | بله | ب( آیا از ورود هوای تازه به فضایی که تحت اشغال کاربر نبوده و یا میزان دی اکسید کربن آن کمتر از حد مجاز است جلوگیری می شود؟ | 3 |
| خیر | بله | ت( آیا کانال های توزیع هوای تازه مجهز به سنسورهای تغییر فشار است؟ | 4 |
| خیر | بله | ت) آیا در صورت بسته شدن تدریجی دریچه ها، سامانه هوای تازه میزان افزایش فشار را حس کرده و با ارسال میزان افزایش فشار به کنترلگر هواساز، دور فن هواساز کاهش می یابد؟ | 5 |
| خیر | بله | ت( آیا در صورت تغییر دور فن هواساز، میزان آب عبوری از کویل هواساز تا رسیدن به نقطه بهینه تغییر می کند؟ | 6 |
| خیر | بله | ث( آیا کنترل گرهای تمامی دستگاه های تأمین و توزیع هوای تازه و خروج هوا از ساختمان با سامانه اعلام و اطفاء حریق به صورت یکپارچه متصل می باشند؟ | 7 |
| خیر | بله | ث( آیا در صورت بروز حریق یا شرایط اضطراری، فرمان سامانه حریق اولویت داشته و تمامی تأسیسات هوای تازه تا پایان شرایط اضطراری، تحت فرمان سامانه اعلام و اطفاء حریق قرار می گیرند؟ | 8 |
| خیر | بله | ج( آیا هر بخش مستقل ساختمان، مجهز به کنترلگرهای مستقیم دیجیتال است تا قابلیت ایزوله کردن سامانه هوایی آن بخش در صورت عدم استفاده را به طور کامل دارا باشد؟ | 9 |
| برای بندهای 1 و 2 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های کنترلی مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

چک لیست های رشـته تأسیـسات الکتریکی

انتقال و توزیع

روشنایی طبیعی و مصنوعی

سامانه مدیریت روشنایی

4-8- تأسیسات الکتریکی

1-4-8-انتقال و توزیع

| اقلیم | .......... |
| --- | --- |

| ....... | امتیاز از 1000 | 3-5-19- تأسیسات الکتریکی |
| --- | --- | --- |
| ....... | امتیاز از 1000 | 1-3-5-19- انتقال و توزیع |

شرط های عمومی

شرط ها

امتیازات)تمامی قسمت های بخش انتقال و توزیع تأسیسات الکتریکی  به صورت شرط لازم دیده شده است و امتیاز کل تنها در صورت رعایت تمامی موارد دریافت خواهد شد(

| تمامی ساختمان ها |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | الف( آیا پیش از شروع به طراحی تأسیسات مکانیکی و الکتریکی، مهندسان برق و تأسیسات مکانیکی در جلسات مشترک، بخش های دارای همپوشانی در تأسیسات مکانیکی و الکتریکی را به خصوص در حوزه برق رسانی و کنترل تأسیسات مکانیکی، با همفکری و همکاری یکدیگر و به صورت بهینه مشترکاً طراحی و نقشه های اجرایی آنها را به صورت یکپارچه و هماهنگ با یکدیگر تهیه کرده اند؟ | 1 |
| خیر | بله | ب( آیا دیاگرام تکخطی جریان انرژی )برق، گاز، گازوئیل، تجدیدپذیر، باطری خانه و ( مربوط به تأسیسات الکتریکی با جانمایی نقاط قرارگیری تجهیزات پایش و زیرپایش هر بخش یا واحد مجزا، مستقل، مشاعات و تجهیزات بارز، تهیه شده است؟ | 2 |
|  |  | ج( حداکثر میزان عدم تعادل ولتاژ در فازها، چند درصد است؟ )ارائه جزئیات محاسبه و کنترل عدم تعادل ولتاژ در نقشه های تأسیسات برقی الزامی است( | 3 |
|  |  | چ( بیشترین میزان اختلاف بازده کل در نقطه طراحی کارکردی با نقطه حداکثر کارایی کل در تمامی فن ها چند درصد میباشد؟ | 4 |
|  |  | س) حداکثر ضریب توان، چند دهم است؟ | 5 |
|  |  | س( حداقل نسبت توان راکتیو به توان ظاهری چند درصد است؟ | 6 |
|  |  | ط) افت ولتاژ کلی ساختمان چند درصد است؟ )ارائه جزئیات محاسبه و کنترل افت ولتاژ در نقشه های تأسیسات برقی الزامی است( | 7 |
| خیر | بله | ظ( آیا تمامی سیم کشی ها تا مقطع 10 میلی مترمربع، از سیم تک مفتولی استفاده شده است؟ | 8 |
| خیر | بله | ظ( در صورت استفاده از سیم های افشان، آیا یکپارچه سازی سرسیم ها برای اتصال به تمامی ترمینال ها، کلیدها، پریزها و تجهیزات، با استفاده از لحیم کاری و یا سرسیم مشترک، انجام شده است؟ | 9 |
| خیر | بله | ع( آیا تمامی موتورهای برقی با توان نامی بیش از 3 کیلووات )به غیر از موتورهای مدار اولیه سامانه های اولیه و ثانویه و سامانه اطفاء حریق)، مجهز به درایو فرکانس متغیر و یا سامانه راه انداز نرم هستند؟ | 10 |

| تمامی ساختمان ها |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | غ( حداکثر عدم تعادل ولتاژ در تمامی الکتروموتورها چند درصد است؟ | 11 |
| خیر | بله | ک( آیا زیر ساخت الزم برای نصب حداقل یک دستگاه ایستگاه شارژ خودرو برقی طراحی و اجرا شده است؟ | 12 |
| خیر | بله | ف( آیا طراحی ایستگاه های شارژ خودرو برقی، با در نظر گرفتن 6.2 kVA با at (30A208/240V) به عنوان حداقل بازدهی شارژ، برای هر دستگاه شارژر برقی صورت گرفته است؟ | 13 |
| خیر | بله | ق( آیا حداقل ظرفیت مدار برقی هر ایستگاه شارژ خودرو برقی، 8.3 kVA با at (40A208/240V) در نظر گرفته شده است؟ | 14 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات و صورتجلسات مربوطه بارگذاری شود. برای بندهای 2 تا 14 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

شرط های اختصاصی

| ساختمان های با مساحت بیش از 5000 مترمربع |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | پ( آیا محاسبات مقایسه باس داکت و کابل در دفترچه محاسبات طرح تأسیسات الکتریکی ارائه و طرح بهینه تعیین شده است؟ | 1 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

| ساختمان های عمومی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | ت( آیا نوع چراغ های روشنایی عمومی در طرح معماری مشخص و محاسبات روشنایی آن در دفترچه محاسبات ارائه شده و نصب چراغ ها و فواصل آن مطابق طرح بهینه، اجرا شده است؟ | 1 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

| ساختمان های دارای برق اضطراری |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله |  | ث) آیا در صورت طراحی موازی، مولدهای برق اضطراری سنکرون شده و به تناسب مقدار بار اضطراری وارد مدار می شوند؟ | 1 |
|  |  |  | ح(حداقل راندمان دستگاه های برق بی وقفه (UPS) نوع استاتیک چند درصد است؟ | 2 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |  |
| ساختمان های دارای آسانسور |  |  |  |  |
|  |  | خ( در کابین آسانسور، حداقل نسبت میزان روشنایی )به غیر از روشنایی صفحات نمایش و علامت هاي هشدار دهنده( به توان مصرفی چند لومن بر وات است؟ |  | 1 |
|  |  | د) در آسانسورهایی که دارای سامانه تهویه یکپارچه نیستند، میزان هوادهی فن تهویه کابین چندفوت مکعب بر دقیقه (cfm) است؟ |  | 2 |
| خیر | بله | ذ) آیا در صورتی که مدت زمان توقف یا عدم اشغال آسانسور بیش از 15 دقیقه باشد، سامانه روشنایی و تهویه داخل کابین به طور خودکار خاموش می شود؟ |  | 3 |
| برای بندهای 1 تا 3 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |  |
| ساختمان های دارای پله برقی و کف متحرک |  |  |  |  |
| خیر | بله | ر) آیا پله های برقی و کف های متحرک افقی دارای سامانه درایو ولتاژ متغیر هستند به گونه ای که در زمان کم باری با تغییر ولتاژ و کاهش سرعت حرکت، میزان مصرف انرژی را تا حداکثر ممکن کاهش‌دهند؟ |  | 1 |
| خیر | بله | ز) آیا تمام پله های برقی دارای سامانه بازیافت انرژی الکتریکی در زمان مقاومت در کاهش سرعت مازاد در جهت حرکت به سمت پایین هستند؟ |  | 2 |
| برای بندهای 1 و 2 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |  |

| ساختمان های دارای انشعاب دیماندی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | ژ( آیا طراحی بانک خازن برای به حداقل رساندن توان راکتیو طراحی شده است؟ | 1 |
| خیر | بله | ژ( آیا بانک خازن باید به طور کامل طراحی و اجرا شده و پیش از اتصال به شبکه سراسری توسط بازرس دارای صالحیت، مورد آزمایش و تأیید قرار گرفته است؟ | 2 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

| ساختمان های غیر مسکونی با بیش از 20 واحد پارکینگ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | گ( آیا حداقل 20٪ از کل واحدهای پارکینگ در هر طبقه، دارای ایستگاه شارژ خودرو برقی می باشند؟ | 1 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

| ساختمانهای مسکونی با بیش از 10 واحد پارکینگ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | ل( آیا حداقل 10% از کل واحدهای پارکینگ در هر طبقه، دارای ایستگاه شارژ خودرو برقی می باشند؟ | 1 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

2-4-8-روشنایی طبیعی و مصنوعی

روشنایی طبیعی

شرط های عمومی

شرط ها

| ....... | امتیاز از 1000 | 2-3-5-19- روشنایی طبیعی و مصنوعی |
| --- | --- | --- |

امتیازات )تمامی قسمت های بخش روشنایی طبیعی و مصنوعی تأسیسات الکتریکی  به صورت شرط لازم دیده شده است و امتیاز کل تنها در صورت رعایت تمامی موارد دریافت خواهد شد(

| تمامی ساختمان ها |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | الف( آیا تأمین میزان روشنایی تعیین شده برای فضاهای مختلف مطابق اعداد مندرج در مبحث سیزدهم مقررات ملّی ساختمان انجام شده است؟ | 1 |
| خیر | بله | الف( آیا تأمین نور طبیعی فضاهای کابردی هر ساختمان، به غیر از فضاهایی مانند راهروهای بدون اتصال به پوسته خارجی نورگذر، سرویس های بهداشتی، انباری ها و سایر فضاهایی که دسترسی به نور طبیعی ندارند انجام شده است؟ | 2 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات و صورتجلسات مربوطه بارگذاری شود. برای بند 2 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

شرط های اختصاصی

| ساختمان های با کاربری های پیوسته مانند مسکونی، بیمارستان، هتل و سایر کاربری های مشابه |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | ج( تأمین روشنایی مورد نیاز تعیین شده در مبحث سیزدهم مقررات ملّی ساختمان برای چند درصد از مساحت سطح کار فضاهای کاربردی با استفاده از نور طبیعی، برای تمامی فضاهای ساختمان، به غیر از راهروهای بدون اتصال به پوسته خارجی و سرویس های بهداشتی انجام شده است؟ | 1 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

| ساختمان های با کاربری های غیرپیوسته مانند اداری، تجاری، آموزشی و سایر کاربری های مشابه |  |  |
| --- | --- | --- |
| ث) حداقل درصد مساحت کفایت نور روز برای کاربری های ذیل را در صورت وجود در ساختمان را در جدول زیر وارد نمایید. ) ارائه مستندات و نقشه های کفایت نور روز در ساعات مختلف تعیین شده در مبحث الزامی است) |  | 1 |
| درصد مساحت مستقل نور طبیعی (DLA) | کاربری |  |
|  | اداری کوچکتر از 2000 مترمربع |  |
|  | اداری بزرگتر از 2000 مترمربع |  |
|  | تجاری کوچکتر از 2000 مترمربع |  |
|  | تجاری بزرگتر از 2000 مترمربع |  |
|  | آموزشی |  |
|  | انبار،سوله،صنعتی |  |
| برای بند 1 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |

روشنایی مصنوعی

شرط ها

شرط های عمومی

| تمامی ساختمان ها |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | خ( آیا طراحی سامانه روشنایی مصنوعی با ایجاد حداکثر قابلیت انطباق با نور طبیعی موجود، به منظور کاهش مصرف انرژی در سامانه روشنایی مصنوعی انجام شده است؟ | 1 |
| خیر | بله | د( آیا در طراحی سامانه روشنایی مصنوعی ابتدا هر فضا بدون در نظر گرفتن نور روز و برای ساعات شب طراحی شده است؟ | 2 |
| خیر | بله | د) آیا در طراحی سامانه روشنایی مصنوعی، انتخاب نوع و جانمایی منابع روشنایی به شکلی انجام گرفته تا با حداقل توان مصرفی سامانه روشنایی مصنوعی، میزان نور مورد نیاز در سطوح کار ایجاد شود؟ | 3 |
| خیر | بله | ر) بیشترین مساحت دارای میزان روشنایی بیش از حد طرح نسبت به مساحت کل هر فضا در تمام فضاهای ساختمان چند درصد است؟ | 4 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات و صورتجلسات مربوطه بارگذاری شود. برای بندهای 2 تا 4 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

ومی

3-4-8-روشنایی مصنوعی

| تمامی ساختمان ها |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | خ( آیا طراحی سامانه روشنایی مصنوعی با ایجاد حداکثر قابلیت انطباق با نور طبیعی موجود، به منظور کاهش مصرف انرژی در سامانه روشنایی مصنوعی انجام شده است؟ | 1 |
| خیر | بله | د( آیا در طراحی سامانه روشنایی مصنوعی ابتدا هر فضا بدون در نظر گرفتن نور روز و برای ساعات شب طراحی شده است؟ | 2 |
| خیر | بله | د) آیا در طراحی سامانه روشنایی مصنوعی، انتخاب نوع و جانمایی منابع روشنایی به شکلی انجام گرفته تا با حداقل توان مصرفی سامانه روشنایی مصنوعی، میزان نور مورد نیاز در سطوح کار ایجاد شود؟ | 3 |
| خیر | بله | ر) بیشترین مساحت دارای میزان روشنایی بیش از حد طرح نسبت به مساحت کل هر فضا در تمام فضاهای ساختمان چند درصد است؟ | 4 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات و صورتجلسات مربوطه بارگذاری شود. برای بندهای 2 تا 4 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

شرط های اختصاصی

| تمامی ساختمان ها |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | خ( آیا طراحی سامانه روشنایی مصنوعی با ایجاد حداکثر قابلیت انطباق با نور طبیعی موجود، به منظور کاهش مصرف انرژی در سامانه روشنایی مصنوعی انجام شده است؟ | 1 |
| خیر | بله | د( آیا در طراحی سامانه روشنایی مصنوعی ابتدا هر فضا بدون در نظر گرفتن نور روز و برای ساعات شب طراحی شده است؟ | 2 |
| خیر | بله | د) آیا در طراحی سامانه روشنایی مصنوعی، انتخاب نوع و جانمایی منابع روشنایی به شکلی انجام گرفته تا با حداقل توان مصرفی سامانه روشنایی مصنوعی، میزان نور مورد نیاز در سطوح کار ایجاد شود؟ | 3 |
| خیر | بله | ر) بیشترین مساحت دارای میزان روشنایی بیش از حد طرح نسبت به مساحت کل هر فضا در تمام فضاهای ساختمان چند درصد است؟ | 4 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات و صورتجلسات مربوطه بارگذاری شود. برای بندهای 2 تا 4 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

ومی

| ساختمان های غیر مسکونی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | ز( آیا در طراحی روشنایی مصنوعی، میزان روشنایی طبیعی ساعات مختلف روزهای اعتدال و انقلاب سالانه محاسبه شده است؟ | 1 |
| خیر | بله | ز) آیا در طراحی روشنایی مصنوعی، برای تأمین کسر روشنایی طرح نسبت به نور طبیعی دریافتی هر ساعت، سامانه روشنایی جداگانه ای طراحی شده است؟ | 2 |
| خیر | بله | ز) آیا در طراحی روشنایی مصنوعی، از برهم کنش تمامی طرح های ساعات مختلف روزهای مذکور، طرح بهینه روشنایی مصنوعی هر فضا بهینه یابی شده است؟ | 3 |
| برای بندهای 1 تا 3 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

| ساختمان های دارای فضاهایی با کاربری جدول زیر |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | ذ( حداقل ضریب یکنواختی توزیع نور مصنوعی در فضاهای مختلف Eavg) / (Emin) (U=Emax )نسبت روشنایی پرنورترین یا کم نورترین نقطه هر فضا به متوسط میزان روشنایی( را در جدول زیر وارد نمایید. |  | 1 |
| درصد مساحت مستقل نور طبیعی DLA)) |  |  | کاربری )فضا( |  |
|  |  |  | پارکینگ |  |
|  |  |  | راهروها و فضاهای عمومی |  |
|  |  |  | اداری و فضاهای کار |  |
|  |  |  | كلاس هاي درس |  |
|  |  |  | فضاهای عمومی و بستری بیمارستان ها |  |
|  |  |  | آزمایشگاه و فضاهای فعالیت های دقیق |  |
| برای بند 1 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |  |

4-4-8-سامانه مدیریت روشنایی

| ....... | امتیاز از 1000 | 3-3-5-19- سامانه مدیریت روشنایی |
| --- | --- | --- |

شرط ها

امتیازات)تمامی قسمت های بخش سامانه مدیریت روشنایی، تأسیسات الکتریکی  به صورت شرط لازم دیده شده است و امتیاز کل تنها در صورت رعایت تمامی موارد دریافت خواهد شد(

شرط های عمومی

| تمامی ساختمان ها |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | خ( آیا طراحی سامانه روشنایی مصنوعی با ایجاد حداکثر قابلیت انطباق با نور طبیعی موجود، به منظور کاهش مصرف انرژی در سامانه روشنایی مصنوعی انجام شده است؟ | 1 |
| خیر | بله | د( آیا در طراحی سامانه روشنایی مصنوعی ابتدا هر فضا بدون در نظر گرفتن نور روز و برای ساعات شب طراحی شده است؟ | 2 |
| خیر | بله | د) آیا در طراحی سامانه روشنایی مصنوعی، انتخاب نوع و جانمایی منابع روشنایی به شکلی انجام گرفته تا با حداقل توان مصرفی سامانه روشنایی مصنوعی، میزان نور مورد نیاز در سطوح کار ایجاد شود؟ | 3 |
| خیر | بله | ر) بیشترین مساحت دارای میزان روشنایی بیش از حد طرح نسبت به مساحت کل هر فضا در تمام فضاهای ساختمان چند درصد است؟ | 4 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات و صورتجلسات مربوطه بارگذاری شود. برای بندهای 2 تا 4 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

ومی

| تمامی ساختمان ها |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | ب( آیا جانمایی و نصب سنسور تشخیص حضور تحت شبکه با قابلیت پوشش تمامی نقاط هر فضا به خصوص ورودی ها و خروجی ها با دقت بالا، انجام شده است؟ | 1 |
| خیر | بله | پ) آیا در فضاهای دارای نور طبیعی، طراحی و نصب سنسورهای اندازه گیری نور با قابلیت کالیبراسیون چند نقطه ای با قابلیت تعمیم نتایج به تمامی نقاط، انجام شده است؟ | 2 |
| خیر | بله | خ( آیا در فضاهای بدون روشنایی طبیعی مانند راهروها و سرویس های بهداشتی، از لامپ هاي با قابل تغییر شدت روشنایی استفاده شده است، تا بتوان در زمان عدم حضور، روشنایی همه آنها را تا رسیدن به سطح مورد نیاز کارکرد دوربین های نظارتی کاهش داد؟(در صورت انتخاب گزینه خیر، سوال بعد را پاسخ دهید) | 3 |
| خیر | بله | ح( آیا در فضاهای بدون روشنایی طبیعی مانند راهروها و سرویس های بهداشتی، دو مدار جداگانه روشنایی به گونه ای طراحی شده اند تا با روشن شدن هر دو مدار، میزان نور در سطح مورد نظر مبحث سیزدهم تأمین شود؟ | 4 |
| خیر | بله | ح) آیا در فضاهای بدون روشنایی طبیعی، دو مدار جداگانه روشنایی به گونه ای طراحی شده اند تا در صورت تشخیص عدم حضور توسط سنسور، فرمان الزم صادر شده و با خاموش شدن روشنایی یکی از مدارها، روشنایی، تنها به میزان مورد نیاز برای کارکرد دوربین های نظارتی تأمین شود؟ | 5 |
| خیر | بله | ح( آیا در فضاهای بدون روشنایی طبیعی، دو مدار جداگانه روشنایی به گونهای طراحی شده اند تا با اولین تشخیص حرکت یا حضور کاربر، هر دور مدار روشن شده و روشنایی به میزان حداکثر طرح بازگردانده شود؟ | 6 |
|  |  | د) کمترین بازدهی لامپ هاي LED بکار رفته در ساختمان چند لومن بر وات است؟ | 7 |
|  |  | ذ( کمترین بازدهی بالاست لامپ هاي فلورسنت و LED بکار رفته در ساختمان چند درصد است؟ | 8 |
| خیر | بله | ز( آیا سامانه روشنایی مصنوعی بیرون ساختمان، مجهز به سنسور سنجش روشنایی نور روز و برنامه زمانبندی تمام روزهای سال است تا به صورت خودکار و فقط در ساعات مورد نیاز روشنایی محوطه و نمای بیرونی ساختمان را تأمین کند؟ | 9 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات و صورتجلسات مربوطه بارگذاری شود. برای بندهای 2 تا 9 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

شرط های اختصاصی

| تمامی ساختمان ها |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | خ( آیا طراحی سامانه روشنایی مصنوعی با ایجاد حداکثر قابلیت انطباق با نور طبیعی موجود، به منظور کاهش مصرف انرژی در سامانه روشنایی مصنوعی انجام شده است؟ | 1 |
| خیر | بله | د( آیا در طراحی سامانه روشنایی مصنوعی ابتدا هر فضا بدون در نظر گرفتن نور روز و برای ساعات شب طراحی شده است؟ | 2 |
| خیر | بله | د) آیا در طراحی سامانه روشنایی مصنوعی، انتخاب نوع و جانمایی منابع روشنایی به شکلی انجام گرفته تا با حداقل توان مصرفی سامانه روشنایی مصنوعی، میزان نور مورد نیاز در سطوح کار ایجاد شود؟ | 3 |
| خیر | بله | ر) بیشترین مساحت دارای میزان روشنایی بیش از حد طرح نسبت به مساحت کل هر فضا در تمام فضاهای ساختمان چند درصد است؟ | 4 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات و صورتجلسات مربوطه بارگذاری شود. برای بندهای 2 تا 4 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

ومی

| ساختمان های عمومی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | ت) آیا در فضاهای عمومی از منابع روشنایی با قابلیت تنظیم شدت روشنایی استفاده شده است؟ | 1 |
| خیر | بله | ث) آیا در تمامی فضاهای عمومی، کلیه منابع روشنایی مجهز به رابط دیجیتال آدرس پذیر روشنایی (DALI ) هستند، تا امکان کنترل میزان روشنایی هر کدام به صورت مستقل وجود داشته باشد؟ (در صورت انتخاب گزینه خیر، سوال بعد را پاسخ دهید( | 2 |
| خیر | بله | ج( در صورت عدم استفاده از رابط دیجیتال آدرس پذیر (DALI ) ، آیا تأمین برق سرخط هر یک از منابع روشنایی به صورت مستقل از تابلو توزیع انجام می شود؟ )در صورت انتخاب گزینه بله، سوال بعد را پاسخ دهید( | 3 |
| خیر | بله | چ) آیا هر یک از سرخط ها، دارای کلید قطع کن و یا کاهنده روشنایی تحت شبکه می باشند تا با دریافت فرمان عدم حضور و یا در صورت وجود نور طبیعی، میزان روشنایی مصنوعی را کاهش داده و یا سامانه روشنایی مصنوعی را به طور کامل خاموش کنند؟ | 4 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

5-8-انرژی تجدید پذیر

| اقلیم | .......... |
| --- | --- |

| ....... | امتیاز از 1000 | 4-5-19- انرژی های تجدید پذیر |
| --- | --- | --- |

امتیازات )تمامی قسمت های این به صورت شرط الزم دیده شده است و امتیاز کل تنها در صورت رعایت تمامی موارد دریافت خواهد شد(

تامین انرژی تجدیدپذیر مورد نظر این مبحث از هر یک از منابع تجدیدپذیر مانند خورشیدی )برق، گرما)، باد، زمین گرمایی و غیره امکان پذیر بوده و به هیچ عنوان به معنای صرف الزام به استفاده از سلول های فتوولتائیک نبوده و الزامی به اتصال به شبکه نیز نخواهند داشت.

شرط ها

شرط های عمومی

| تمامی ساختمان ها |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | خ( آیا طراحی سامانه روشنایی مصنوعی با ایجاد حداکثر قابلیت انطباق با نور طبیعی موجود، به منظور کاهش مصرف انرژی در سامانه روشنایی مصنوعی انجام شده است؟ | 1 |
| خیر | بله | د( آیا در طراحی سامانه روشنایی مصنوعی ابتدا هر فضا بدون در نظر گرفتن نور روز و برای ساعات شب طراحی شده است؟ | 2 |
| خیر | بله | د) آیا در طراحی سامانه روشنایی مصنوعی، انتخاب نوع و جانمایی منابع روشنایی به شکلی انجام گرفته تا با حداقل توان مصرفی سامانه روشنایی مصنوعی، میزان نور مورد نیاز در سطوح کار ایجاد شود؟ | 3 |
| خیر | بله | ر) بیشترین مساحت دارای میزان روشنایی بیش از حد طرح نسبت به مساحت کل هر فضا در تمام فضاهای ساختمان چند درصد است؟ | 4 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات و صورتجلسات مربوطه بارگذاری شود. برای بندهای 2 تا 4 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

ومی

| تمامی ساختمان ها |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | ت( آیا طراحی و نصب ذخیره ساز انرژی به اندازه حداقل 25% توان نامی تجهیزات تولید انرژی تجدیدپذیر نصب شده در ساختمان انجام شده است؟ | 1 |
| خیر | بله | ث( آیا در طراحی، محاسبه، اجرا و بهره برداری از سامانه های انرژی های تجدیدپذیر موارد ایمنی به منظور محافظت از جان و سلامت افراد و جلوگیری از بروز هرگونه حادثه از قبیل حریق، برق گرفتگی و غیره لحاظ شده است؟ | 2 |
| برای بندهای 1 و 2 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

شرط های اختصاصی

| تمامی ساختمان ها |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | خ( آیا طراحی سامانه روشنایی مصنوعی با ایجاد حداکثر قابلیت انطباق با نور طبیعی موجود، به منظور کاهش مصرف انرژی در سامانه روشنایی مصنوعی انجام شده است؟ | 1 |
| خیر | بله | د( آیا در طراحی سامانه روشنایی مصنوعی ابتدا هر فضا بدون در نظر گرفتن نور روز و برای ساعات شب طراحی شده است؟ | 2 |
| خیر | بله | د) آیا در طراحی سامانه روشنایی مصنوعی، انتخاب نوع و جانمایی منابع روشنایی به شکلی انجام گرفته تا با حداقل توان مصرفی سامانه روشنایی مصنوعی، میزان نور مورد نیاز در سطوح کار ایجاد شود؟ | 3 |
| خیر | بله | ر) بیشترین مساحت دارای میزان روشنایی بیش از حد طرح نسبت به مساحت کل هر فضا در تمام فضاهای ساختمان چند درصد است؟ | 4 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات و صورتجلسات مربوطه بارگذاری شود. برای بندهای 2 تا 4 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

ومی

| ساختمان های با انشعاب غیردیماندی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | الف) آیا انواع انرژی تجدیدپذیر به مقدار 6 وات بازای هر مترمربع مساحت کل ساختمان طراحی شده است؟ | 1 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

| ساختمان های با انشعاب دیماندی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | الف( آیا انواع انرژی تجدیدپذیر به مقدار %10 مصرف سالانه کل ساختمان طراحی شده است؟ | 1 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

6-8-پایش و زیرپایش

| اقلیم | .......... |
| --- | --- |

| ....... | امتیاز از 1000 | 5-5-19- پایش و زیرپایش |
| --- | --- | --- |

سامانه پایش در این بخش، شامل سخت افزار مانند تجهیزات اندازه گیری مانند جریان سنج ها، سنسورها، پاور آنالايزرها و غیره و همچنین سامانه های انتقال و جمع آوری و پردازش داده های آنهاست.

امتیازات )تمامی بخش های پایش و زیرپایش به صورت شرط الزم دیده شده است و امتیاز کل تنها در صورت رعایت تمامی موارد دریافت خواهد شد(

شرط ها

شرط های عمومی

| تمامی ساختمان ها |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | خ( آیا طراحی سامانه روشنایی مصنوعی با ایجاد حداکثر قابلیت انطباق با نور طبیعی موجود، به منظور کاهش مصرف انرژی در سامانه روشنایی مصنوعی انجام شده است؟ | 1 |
| خیر | بله | د( آیا در طراحی سامانه روشنایی مصنوعی ابتدا هر فضا بدون در نظر گرفتن نور روز و برای ساعات شب طراحی شده است؟ | 2 |
| خیر | بله | د) آیا در طراحی سامانه روشنایی مصنوعی، انتخاب نوع و جانمایی منابع روشنایی به شکلی انجام گرفته تا با حداقل توان مصرفی سامانه روشنایی مصنوعی، میزان نور مورد نیاز در سطوح کار ایجاد شود؟ | 3 |
| خیر | بله | ر) بیشترین مساحت دارای میزان روشنایی بیش از حد طرح نسبت به مساحت کل هر فضا در تمام فضاهای ساختمان چند درصد است؟ | 4 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات و صورتجلسات مربوطه بارگذاری شود. برای بندهای 2 تا 4 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

ومی

| تمامی ساختمان ها |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | الف( آیا سامانه های برخط پایش برق، گاز و آب مستقل از شبکه سراسری برای کل ساختمان طراحی شده است؟ | 1 |
| خیر | بله | الف( آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی برق، گاز و آب برای هر واحد یا بخش مستقل ساختمان طراحی شده است؟ | 2 |
| خیر | بله | الف( آیا سامانه های زیر پایش تفکیکی برخط برق، گاز و آب برای مشاعات ساختمان طراحی شده است؟ | 3 |
| خیر | بله | الف) آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی برق، گاز و آب برای تجهیزات بارز ساختمان طراحی شده است؟ | 4 |
| خیر | بله | الف) آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی آلاينده هاي محیطی ساختمان طراحی شده است؟ | 5 |
| خیر | بله | ب( آیا سامانه های پایش و زیرپایش به درگاه سامانه واپایش انرژی ساختمان ها متصل شده است؟ | 6 |
| خیر | بله | ب( آیا سامانه های پایش و زیرپایش قابلیت مشاهده برخط توسط کاربران و مدیریت ساختمان با دسترسی های سطح بندی شده را دارد؟ | 7 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام ها مربوطه بارگذاری شود. برای بندهای 2 تا 7 این جدول، مستندات به همراه جدول مشخصات عایق بارگذاری شود. |  |  |  |

شرط های اختصاصی

| تمامی ساختمان ها |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | خ( آیا طراحی سامانه روشنایی مصنوعی با ایجاد حداکثر قابلیت انطباق با نور طبیعی موجود، به منظور کاهش مصرف انرژی در سامانه روشنایی مصنوعی انجام شده است؟ | 1 |
| خیر | بله | د( آیا در طراحی سامانه روشنایی مصنوعی ابتدا هر فضا بدون در نظر گرفتن نور روز و برای ساعات شب طراحی شده است؟ | 2 |
| خیر | بله | د) آیا در طراحی سامانه روشنایی مصنوعی، انتخاب نوع و جانمایی منابع روشنایی به شکلی انجام گرفته تا با حداقل توان مصرفی سامانه روشنایی مصنوعی، میزان نور مورد نیاز در سطوح کار ایجاد شود؟ | 3 |
| خیر | بله | ر) بیشترین مساحت دارای میزان روشنایی بیش از حد طرح نسبت به مساحت کل هر فضا در تمام فضاهای ساختمان چند درصد است؟ | 4 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات و صورتجلسات مربوطه بارگذاری شود. برای بندهای 2 تا 4 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

ومی

| ساختمان های دارای سرمایش و گرمایش و آبگرم مرکزی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | الف) آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی انرژی مصرفی سامانه سرمایش مرکزی ساختمان طراحی شده است؟ | 1 |
| خیر | بله | الف( آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی انرژی مصرفی سامانه گرمایش مصرفی ساختمان طراحی شده است؟ | 2 |
| خیر | بله | الف( آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی انرژی مصرفی سامانه آبگرم مصرفی ساختمان طراحی شده است؟ | 3 |
| خیر | بله | الف( آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی انرژی مصرفی سرمایش برای هر واحد یا بخش مستقل ساختمان طراحی شده است؟ | 4 |
| خیر | بله | الف( آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی انرژی مصرفی گرمایش برای هر واحد یا بخش مستقل ساختمان طراحی شده است؟ | 5 |
| خیر | بله | الف( آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی انرژی مصرفی آبگرم مصرفی برای هر واحد یا بخش مستقل ساختمان طراحی شده است؟ | 6 |
| خیر | بله | الف( آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی انرژی مصرفی سرمایش برای مشاعات ساختمان طراحی شده است؟ | 7 |
| خیر | بله | الف( آیا سامانه های برخط زیر تفکیکی انرژی مصرفی برای تجهیزات بارز مصرف کننده برق ساختمان طراحی شده است؟ | 8 |
| خیر | بله | الف( آیا سامانه های برخط زیر تفکیکی انرژی مصرفی برای تجهیزات بارز مصرف کننده گاز ساختمان طراحی شده است؟ | 9 |
| خیر | بله | الف( آیا سامانه های برخط زیر تفکیکی انرژی مصرفی برای تجهیزات بارز مصرف کننده آب ساختمان طراحی شده است؟ | 10 |
| الزامات بخش 19-5-2-2-4 در خصوص ساختمان های دارای سرمایش و گرمایش و آبگرم مرکزی |  |  |  |
| خیر | بله | س( آیا دیاگرام تکخطی جریان انرژی )برق، گاز، گازوئیل، تجدیدپذیر، باطری خانه و ( و آب به همراه جانمایی نقاط قرارگیری تجهیزات پایش و زیرپایش هر واحد یا بخش مستقل و یا تجهیزات بارز برای تأیید نقشه های تأسیسات مکانیکی تهیه شده است؟ | 11 |
| خیر | بله | الف) آیا در تمامی تجهیزات تولید سرمایش و گرمایش مرکزی مانند چیلر، بویلر و غیره، سنسور دمای تحت شبکه بر روی هر دو لوله رفت و برگشت و همچنین جریانسنج مافوق صوت تحت شبکه بر روی لوله برگشت تعبیه شده است؟ | 12 |
| خیر | بله | ب( آیا در تمامی تجهیزات مرکزی تبدیل و انتقال سرما و گرما بین دو سیال یکسان یا دو سیال غیریکسان مانند مبدل حرارتی آبگرم مصرفی، برج های خنک کن آبخنک و هواخنک، هواسازها و سایر موارد سنسور دمای تحت شبکه بر روی لوله های رفت و برگشت و همچنین جریانسنج مافوق صوت تحت شبکه بر روی لوله برگشت تعبیه شده است؟ | 13 |
| خیر | بله | پ( آیا در تمامی هواسازها، سنسور دمای آب رفت و برگشت و همچنین جریان سنج مافوق صوت تحت شبکه بر روی لوله برگشت هر دو کویل سرمایش و گرمایش تعبیه شده است؟ | 14 |
| خیر | بله | ح( آیا سنسورهای اندازه گیری دما، رطوبت، باد، تابش مستقیم و غیرمستقیم خورشید در خارج ساختمان با اتصال آن به سامانه کنترل مرکزی تعبیه شده است؟ | 15 |
| خیر | بله | خ( آیا تمامی تجهیزات و سنسورهای این بخش، به سامانه مدیریت ساختمان متصل بوده و قابلیت مشاهده و کنترل تمامی آنها از طریق این سامانه ایجاد شده است؟ | 16 |

| ساختمانهای دارای سرمایش و گرمایش و آبگرم مرکزی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | د( آیا سامانه های پایش و زیر پایش به سامانه مدیریت مرکزی ساختمان متصل و قابلیت ارسال تمامی اطلاعات به درگاه سامانه واپایش انرژی ساختمان ها، مستقر در ساختمان را دارا است؟ | 17 |
| خیر | بله | ز( آیا جانمایی و جزئیات اجرایی تمامی تجهیزات کنترلی الزامی این بخش، در نقشه های تأسیسات مکانیکی انجام شده است؟ | 18 |
| خیر | بله | ژ( در صورت نیاز ساختمان به ایستگاه اختصاصی گاز، آیا جانمایی و جزئیات اجرایی ایستگاه اختصاصی برای تأیید نقشه های تأسیسات، انجام شده است؟ | 19 |
| برای بندهای 1 تا 19 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

| ساختمان های سبز |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | الف( آیا سامانه های برخط پایش برق، گاز، آب، آب خاکستری و بازچرخانی آب مستقل از شبکه سراسری برای کل ساختمان طراحی شده است؟ | 1 |
| خیر | بله | الف( آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی برق، گاز، آب، آب خاکستری و بازچرخانی آب برای هر واحد یا بخش مستقل ساختمان طراحی شده است؟ | 2 |
| خیر | بله | الف( آیا سامانه های زیر پایش تفکیکی برخط برق، گاز، آب، آب خاکستری و بازچرخانی آب برای مشاعات ساختمان طراحی شده است؟ | 3 |
| خیر | بله | الف) آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی برق، گاز، آب، آب خاکستری و بازچرخانی آب برای تجهیزات بارز ساختمان طراحی شده است؟ | 4 |
| خیر | بله | الف( آیا سامانه های برخط زیر پایش انتشار گازهای گلخانه ای در ساختمان طراحی شده است؟ | 5 |
| خیر | بله | الف( آیا سامانه های برخط زیر پایش آلاينده های زیست محیطی پیوست 4 در ساختمان طراحی شده است؟ | 6 |
| برای بندهای 1 تا 6 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

| ساختمان هایی کوچکتر از 3000 مترمربع یا کمتر از 30 واحد مسکونی با موتورخانه مرکزی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | ذ) آیا سامانه کنترل هوشمند موتورخانه با قابلیت اندازه گیری دمای هوای بیرون ساختمان، دمای آب رفت و برگشت بویلر، دمای آب رفت و برگشت مبدل حرارتی آبگرم و صدور فرمان خاموش و روشن برای مشعل ها و پمپ ها را بر اساس منطق برنامه نویسی شده و ایجاد ارتباط میان ورودی ها و خروجی ها در یک دستگاه در این موتورخانه تعبیه شده است؟ | 1 |
| برای بند 1 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

7-8-مدیریت یکپارچه ساختمان

| اقلیم | .......... |
| --- | --- |

| ....... | امتیاز از 1000 | 5-5-19- مدیریت یکپارچه ساختمان |
| --- | --- | --- |

امتیازات )تمامی قسمت های مدیریت یکپارچه ساختمان به صورت شرط الزم دیده شده است و امتیاز کل تنها در صورت رعایت تمامی موارد دریافت خواهد شد(

شرط ها

الف( نصب سامانه مدیریت یکپارچه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی در تمامی ساختمان ها دارای سامانه سرمایش، گرمایش و یا آبگرم مصرفی مرکزی الزامی است.

چ) در ساختمان های عمومی با مساحت بیش از 10000 مترمربع و ساختمان های مسکونی با مساحت بیش از 5000 مترمربع و یا بیش از 9  طبقه، استفاده از سامانه مدیریت ساختمان و همچنین سامانه مدیریت انرژی ساختمان الزامی است.

| تمام ساختمان هایی که طراحی و اجرای سامانه مدیریت یکپارچه ساختمان در آنها الزامی است |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خیر | بله | ب) آیا این سامانه باید علاوه بر قابلیت های سامانه مدیریت ساختمان (BMS) و سامانه مدیریت انرژی ساختمان (EMS) ، توانایی ارسال اطالعات به درگاه سامانه واپایش انرژی ساختمانها را بر اساس الزامات فصل هفتم این مبحث داراست؟ | 1 |
| خیر | بله | پ( آیا هیچ تجهیز و یا بخش از سامانه های تأسیسات مکانیکی و الکتریکی بدون اتصال و ارتباط با این سامانه در ساختمان وجود دارد؟ | 2 |
| خیر | بله | ت( آیا تمامی نقشه های مربوط به این سامانه، توسط مهندس طراح تأسیسات الکتریکی با همراهی و همفکری مهندس طراح تأسیسات مکانیکی تهیه شده و با تأیید هر دو، برای دریافت پروانه ساخت ارائه شده است؟ | 3 |
| برای بندهای 1 و 2 این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. برای بند 3 این جدول، مستندات، نقشه ها و صورتجلسات مربوطه بارگذاری شود. |  |  |  |

9- گزارش ارزیابی به روش تجویزی

جدول امتیازات اخذ شده در زیربخش های پوسته خارجی

| امتیاز | 1-5-19- پوسته خارجی |
| --- | --- |
|  | 1-1-5-19- پوسته خارجی غیر نورگذر |
|  | عایقکاری حرارتی |
|  | سطح سایه انداز بام در اقلیم های 0 تا 3 |
|  | بازتاب نما در اقلیم های 0و 1 |
|  | سایه اندازی نما در اقلیم های 0و 1 |
|  | 2-1-5-19- پوسته خارجی نورگذر |
|  | انتقال حرارت |
|  | ضریب بهره خورشیدی SHGC |
|  | 3-1-5-19- هوابندی و نشت هوا |
|  | مجموع امتیازات پوسته خارجی |

جدول امتیازات اخذ شده در زیربخش های تأسیسات مکانیکی

| امتیاز | 2-5-19- تأسیسات مکانیکی |
| --- | --- |
|  | 1-2-5-19- تولید و بازیافت |
|  | طراحی سیستم |
|  | بازدهی تجهیزات |
|  | 2-2-5-19- توزیع و کنترل |
|  | 1-2-2-5-19 عایقکاری سامانه توزیع |
|  | 2-2-2-5-19 کنترل تأسیسات |
|  | 3-2-2-5-19 هوای تازه |
|  | مجموع امتیازات تأسیسات مکانیکی |

جدول امتیازات اخذ شده در زیربخش های تأسیسات الکترونیکی

| امتیاز | 3-5-19- تأسیسات الکتریکی |
| --- | --- |
|  | 1-3-5-19- انتقال و توزیع |
|  | 2-3-5-19- روشنایی طبیعی و مصنوعی |
|  | 3-3-5-19- سامانه مدیریت روشنایی |
|  | مجموع امتیازات تأسیسات الکتریکی |

جدول امتیازات اخذ شده در بخش های انرژی تجدیدپذیر، سامانه پایش و مدیریت یکپارچه

| امتیاز | بخش |
| --- | --- |
|  | 4-5-19- انرژی تجدیدپذیر |
|  | 5-5-19- سامانه پایش و زیرپایش |
|  | 6-5-19- مدیریت یکپارچه ساختمان |
|  | مجموع امتیازات |

جدول جمع بندی نهایی امتیازات اخذ شده در بخش های مختلف

| امتیاز | بخش |
| --- | --- |
|  | 1-5-19- پوسته خارجی |
|  | 2-5-19- تأسیسات مکانیکی |
|  | 3-5-19- تأسیسات الکتریکی |
|  | 4-5-19- انرژی تجدیدپذیر |
|  | 5-5-19- سامانه پایش و زیرپایش |
|  | 6-5-19- مدیریت یکپارچه ساختمان |
|  | مجموع امتیازات |
|  | رده بازدهی انرژی ساختمان |